Skisse over rørføring dørmiljø Ytterdør bolig Tegningskode 1.6

Rørføring 20mm rør

Rør utstikk på 100cm over ferdig gulv

Rør utstikk på 85cm over ferdig gulv

Koblingsnode

Stikkontakt 230V

Rør til Automatikk Uttak i karmsmyg

Rør til Nøkkelbryter

- Automatikk monteres normalt slik at dør skyves opp.

- Stikkontakt monteres minst 15cm fra topp av karm, eller over himling.

- Itlock trekker kabel i føringsveier levert av elektro.

- Dersom Itlock leverer UPS, monteres denne integrert med automatikken, over himling eller over automatikken

INNSIDE

UTSIDE

El.sluttstykke

Rør til Albuebryter

Automatikk